芜湖融汇化工有限公司

突发环境事件（极端情况）应急演练方案

一、演练依据与目的

1、演习依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家突发环境事件应急预案》等相关的法律、法规和《芜湖融汇化工有限公司突发环境事件应急预案》。

2、演习目的

为了预防企业在生产、储存过程中发生火灾爆炸或泄漏事件，健全突发环境事件应急机制，规范公司应急管理和应急响应程序，提高应对公司突发性环境事件的处理能力，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，尽量降低事故造成人员伤亡及财产损失，力争把突发性环境事件所造成的损失控制在最小范围内。保障我公司生态环境，维护社会稳定，促进公司全面、协调、可持续发展，特制定本方案。

二、演练时间与地点

时间：2024年6月20日10:30

地点：芜湖融汇化工有限公司物资管理部十万吨罐区

三、主持人、解说

主持、解说：胡习超

四、演练内容和步骤

本次演习模拟物资管理部液碱储槽中发现储槽底部发生不可修复的爆裂，液碱大面积泄漏。应急救援队在处置过程中遇暴雨天气，碱性污水和厂区雨水汇合，造成污水处理站应急池超出承载负荷，整个厂区出现内涝的情况下，公司启动突发环境事件（极端情况）应急预案。演练分为演练的启动、事故的发生与信息报告、应急响应与行动、应急终止和演练的总结与点评五个环节为主要内容。

1、2024年6月20日9:45分，参演人员准备到位，着全套工作服、戴安全帽，列队站立。

2、2024年6月20日10:00分，主持人宣布物资管理部十万吨液碱泄漏事故应急演练正式开始。

3、2024年6月20日10时05分，物资管理部发货班周风雷日常巡检时发现液碱储槽A底部因液位过高，承受压力过大导致崩裂。

- 物资管理部发货班周风雷第一时间对进料阀门进行切换并及时向调度、部门等逐级汇报。

- 5、10:10应急救援队接调度通知到达现场，2名救援人员到现场准备用沙袋封堵罐区排放口，但封堵过程中碱槽崩裂扩大，导致液碱泄漏量极具增大。

6、10：15 应急救援队完成罐区排放口的封堵，另外2名救援人员用罐区附近的消防栓水源对罐区周边管网内的泄漏碱液进行稀释并往污水处理站驱赶。

7、10：20大量碱液和消防水由管网进入废水收集池，污水处理站接调度通知后立即将污水总进口的阀门切换入应急池，准备收集后逐步添加酸性物质调整好PH值后代入污水系统处理达标后排放。

8、10：25 突然出现暴雨天气，大量雨水也通过管网进入应急池，造成应急池超出承载负荷，同时整个厂区开始出现内涝，碱性污水与雨水已在管网中混合。环保管理部经理汇报至公司总经理，总经理决定启动公司突发环境事件（极端情况）应急预案。

9、10：30 环保管理部经理通知环境监测站主管，安排人员立即关闭鲍家闸闸口，避免碱性污水通过公司雨洪排口流入长江，使污染扩散。

- 10、11：00  短时暴雨天气结束，公司污水系统逐步恢复正常状态，环保管理部联系公司固有外协队伍利用大型抽水泵对鲍家闸闸口处淤积的污水进行回收。

- 11、12：00 回收结束后安排对鲍家闸区域沟底进行冲洗置换。全部完成后恢复鲍家闸的开启状态。经过各部门协作处置，本次事故未对大气、水资源、土壤造成污染，同时向鸠江区生态环境局等有关部门报备事件基本情况。

12、主持宣布本次演习结束。

五、应急物资与保障

| 名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 防化服 | 2套 | 个人防护 |
| 防爆对讲机 | 3部 | 应急通讯联络 |
| 警戒线 | 2卷 | 现场警戒 |
| 有毒气体检测仪 | 1只 | 现场检测 |
| 风速风向标 | 1个 | 现场检测 |
| 过滤式防毒面具 | 4个 | 个人防护 |

# 六、演练脚本

| 序号 | 时间 | 情景及处置行动 | 指令及解说词 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10：15 | 所有参演人员到达指定位置。 | (主持人)请各位领导、来宾就坐，演练即将开始。请所有参演人员和观摩人员将手机关闭并调至静音状态，请各位嘉宾在指定区域观摩，不要进入演练无关区域，如遇突发状况，请在现场工作人员的引导下有序撤离，谢谢合作！ |
| 2 | 10:30 | 主持人宣布演习开始 | (主持人):尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好！欢迎来到“芜湖融汇化工有限公司2024年度突发环境事故应急演练”现场，本次演习模拟液碱储槽在日常进料过程中发现，储槽底部发生不可修复的爆裂，液碱大面积泄漏，物资管理部人员第一时间对该储槽进料阀门进行切换并及时向调度管理中心汇报情况、逐级汇报后现场进行处置。演练分为演练的启动、事故的发生与信息报告、应急响应与行动、应急终止和演练的总结与点评五个环节为主要内容。 |
| 3 | 10：35 | 物资管理部发货班周风雷日常巡检时发现液碱储槽A进料过程中，底部因液位过高，承受压力过大导致崩裂。 | (解说词): 2024年6月20日下午，鸠江区，中雨，西北风3-4级。 10：05物资管理部发货班周某某日常巡检时发现液碱储槽A进料过程中，底部因液位过高，承受压力过大导致崩裂。。 液碱在常温下为无色液体，现场地面冲刷大量生产水表示液碱泄漏。 |
| 4 | 10：35 | 物资管理部发货班周风雷第一时间对进料阀门进行切换并及时向调度、部门等逐级汇报。 | （演练台词）周风雷：调度中心，我是物资部周风雷,我在巡检过程中发现液碱储槽A底部爆裂，导致泄漏，已经切换进料阀门，请联系应急救援队对罐区排放口进行封堵，并用自吸泵对碱液进行回收处理另请通知污水处理站做好收集大量碱性污水的准备。 调度中心：收到，立即通知应急救援队赶往现场处置。通知污水处理站做好收集准备。 |
| 5 | 10:40 | 应急救援队和环保管理部人员接调度通知到达现场， 应急救援队2名救援人员到现场准备用沙袋封堵罐区排放口，但封堵过程中碱槽崩裂扩大，导致液碱泄漏量极具增大。 | (解说词): 液碱泄漏应急现场处置方法：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。 |
| 6 | 10：45 | 应急救援队完成罐区排放口的封堵，另外2名救援人员用罐区附近的消防栓水源对罐区周边管网内的泄漏碱液进行稀释并往污水处理站驱赶。 | (演练台词) 应急救援队: 调度中心，应急救援队已完成罐区现场的封堵，现正用消防水对周边管网内的泄漏碱液进行稀释并往污水处理站驱赶 |
| 7 | 10：50 | 大量碱液和消防水由管网进入废水收集池，污水处理站接调度通知后立即将污水总进口的阀门切换入应急池，准备收集后逐步添加酸性物质调整好PH值后代入污水系统处理达标后排放。 | (演练台词): 调度中心：污水处理站，应急救援队已完成罐区泄漏封堵，现正用消防水对周边管网内的泄漏碱液进行稀释并往污水处理站驱赶，请做好收集准备。 污水处理站：收到，已将污水总进口的阀门切换如应急池，准备收集后逐步添加酸性物质调整好PH值后代入污水系统处理达标后排放。 |
| 8 | 10：55 | 突然出现暴雨天气，大量雨水也通过管网进入应急池，造成应急池超出承载负荷，同时整个厂区开始出现内涝，碱性污水与雨水已在管网中混合。环保管理部经理汇报至公司总经理，总经理决定启动公司突发环境事件（极端情况）应急预案。 | (演练台词): 环保管理部李涛：报告张总，公司在处置罐区碱桶泄漏时遇暴雨天气，大量雨水通过管网进入应急池，造成应急池超出承载负荷，同时整个厂区开始出现内涝，碱性污水与雨水已在管网中混合。为防止碱性污水进入长江，请启动公司突发环境事件（极端情况）应急预案。 张总：同意启动公司突发环境事件（极端情况）应急预案 |
| 9 | 11：00 | 环保管理部经理通知环境监测站主管，安排人员立即关闭鲍家闸闸口，避免碱性污水通过公司雨洪排口流入长江，使污染扩散。 | (演练台词): 李涛：汪永武，请立即安排人员关闭鲍家闸闸口，避免碱性污水通过公司雨洪排口流入长江，使污染扩散。 汪永武：收到，现立即关闭鲍家闸闸口。并通知公司防汛负责人，鲍家闸闸口现短暂关闭。 |
| 10 | 12：00 | 短时暴雨天气结束，公司污水系统逐步恢复正常状态，环保管理部联系公司固有外协队伍利用大型抽水泵对鲍家闸闸口处淤积的污水进行回收。 | - (解说词):短时暴雨天气结束，公司污水系统逐步恢复正常状态，环保管理部联系公司固有外协队伍利用大型抽水泵对鲍家闸闸口处淤积的污水进行回收，回收结束后安排对鲍家闸区域沟底进行冲洗置换。全部完成后恢复鲍家闸的开启状态。 |
| 11 | 12：00 | 污水回收全部结束并安排对鲍家闸区域沟底进行冲洗置换。全部完成后恢复鲍家闸的开启状态。经过各部门协作处置，本次事故未对大气、水资源、土壤造成污染，同时向鸠江区生态环境局等有关部门报备事件基本情况。 | (演练台词): 李涛：报告张总，整个污水回收已全部结束，鲍家闸闸口已开启，整个事件已完成处置，请求终止公司突发环境事件（极端情况）应急预案。 张总：同意终止公司突发环境事件（极端情况）应急预案。 |

芜湖融汇化工有限公司

突发环境事件（极端情况）应急演练方案评价表

演练开始时间：2023年6月20日10时30分

演练结束时间：2023年6月20日12时00分

模拟情景事件发生地点：芜湖融汇化工有限公司物资管理部十万吨罐区

| 预案适宜性 充分性评审 |  | 适宜性：□全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 充分性：□完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改 |
| --- | --- | --- |
| 演练效果评审 | 人员到位情况 | □迅速准确 □基本按时到位 £个别人员不到位 □重点部位人员不到位 |
|  |  | □职责明确，操作熟练 □职责明确，操作不够熟练 □职责不明，操作不熟练 |
|  | 物资到位情况 | 现场物资： □准备充分，有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 个人防护： £全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 |
|  | 协调组织情况 | 整体组织： □准确、高效 □协调基本顺利，能满足要求 £效率低，有待改进 救援分工： □合理、高效 □基本合理，能完成任务 □效率低，没有完成任务 |
|  | 实战 评价 | □达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练 |
| 演练效果 总体评价 |  |  |
| 存在问题 改进措施 |  |  |

评价人（签名）：